[image: image1.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



STRONA  TYTUŁOWA  PRZEDMIARU  ROBÓT



KOBRA wer. 9.5



Temat nr : ROP-000-0010



 P R Z E D M I A R   R O B Ó T



Remont sali konferencyjnej



Inwestor : 

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu



Poznań, ul. Nowowiejskiego 11



Uwagi :  

Klimatyzatory zostaną dostarczone przez Inwestora

[image: image2.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



KOBRA wer. 9.5



Temat nr : ROP-000-0010

Remont sali konferencyjnej 



SPIS  DZIAŁÓW  PRZEDMIARU



 Str: 1

Lp. Kod CPV Opis działu

1



SALA KONFERENCYJNA

1.1



DEMONTAŻ

1.2



GŁADŹIE ORAZ MALOWANIE ŚCIAN

1.3



SUFIT PODWIESZONY

1.4



ŚCIANA PRZESUWNA DZWIĘKOIZOLACYJNA

1.5



PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI

1.6



PODOKIENNIKI ORAZ STOLARKA DRZWIOWA

1.6.1



Podokienniki

1.6.2



Stolarka drzwiowa

1.7



KLIMATYZATORY

1.8



PRACE POZOSTAŁE

1.9



NOWE ELEMENTY WYSTROJU

1.10



WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU - dotyczy całości robót

- - -    Koniec wydruku    - - - 

[image: image3.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.5



Temat nr : ROP-000-0010

Remont sali konferencyjnej 



 Str: 1

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary

1 SALA KONFERENCYJNA



1.1 DEMONTAŻ



1



KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 18,080 m2

Analogia : Demontaż ściennych elementów wystroju wnętrza



Numer specyfikacji :  SST 01.00



0.42 * 1.2 + 5.5 * 1.2 + 3.7 * 1.2 + 0.93 * 1.2 + 2.4 * 0.6 + 2.3 * 0.6 + 2.0 * 1.3 = 18,080

Razem   =   18,080 m2



2



KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 2,960 m2

Analogia : Demontaż zabudowy grzejnika



Numer specyfikacji :  SST 01.00

3



KNR 401-0354-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,900 m

Analogia: Wykucie z muru: podokienników PVC



Numer specyfikacji :  SST 01.00



1.3 * 3 = 3,90

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   3,900 m



4



KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 4,000 m2

Analogia : Demontaż ściennych elementów wystroju wnętrza typu lustro - na słupach



Numer specyfikacji :  SST 01.00



0.4 * 2.5 * 4 = 4,000

Razem   =   4,000 m2



5



KNR 401-0426-03-00 IGM Warszawa 17,790 m2

Analogia : Demontaż ściennych okładzin (nida-gips, płyty OSB)- na słupach i ścienie z oknami



Numer specyfikacji :  SST 01.00



0.52 * 2 * 2.5 + 0.231 * 2 * 2.5 + 0.36 * 2 * 2.5 + 0.647 * 2 * 2.5 = 8,790



8.3 * 2.5 - 0.4 * 2.5 * 2 - 1.3 * 2.5 * 3 = 9,000

Razem   =   17,790 m2



6



KNR 202-2701-02-00 WACETOB Warszawa 45,650 m2

Analogia: Demontaż sufitu podwieszonego o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien



mineralnych M=0, S=0, R*0,5



Numer specyfikacji :  SST 01.00



8.3 * 5.5 = 45,65

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   45,650 m2



7



KNR 404-0401-11-00 IGM Warszawa 28,990 m

Analogia Rozebranie: - listwy  przypodłogowe



Numer specyfikacji :  SST 01.00



0.42 + 5.5 + 2.53 + 0.52 * 2 + 0.4 + 2.3 + 0.231 * 2 + 0.4 + 2.645 + 5.5 - 0.9 + 2.645 + 0.36 * 2 + 0.4 + 2.3 + 0.647 * 2 + 0.4 +



0.93 = 28,99

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   28,990 m



8



KNR 404-0504-06-00 IGM Warszawa 44,950 m2

Rozebranie posadzek z wykładzin z tworzyw sztucznych : - rulony



Numer specyfikacji :  SST 01.00



5.5 * 8.3 - 0.4 * 0.52 - 0.4 * 0.231 - 0.4 * 0.36 - 0.4 * 0.647 = 44,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,950 m2



9



KNNR 003-0801-06-00 WACETOB Warszawa 44,950 m2

Rozebranie - płyt na podłodze drewnianej



Numer specyfikacji :  SST 01.00

10



wycena własna  1,000 kpl

Demontaż ora ponowny montaż tablicy elektornicznej oraz projektora



Numer specyfikacji :  SST 01.00

1.2 GŁADŹIE ORAZ MALOWANIE ŚCIAN



11



KNR 401-0701-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 12,590 m2

Odbicie tynków wewnętrznych o powierzchni do 5,0m2 na ścianach, filarach i pilastrach bez względu na rodzaj



podłoża, z ewentualnym usunięciem osiatkowania lub dranic - tynki z zaprawy: cementowo-wapiennej - przyjęto



20% powierzchni całkowitej ścian



Numer specyfikacji :  SST 01.00



((5.5 + 8.3) * 2 * 2.7 - 0.9 * 2.1 * 2 - 1.3 * 2.0 * 3) * 0.2 = 12,59

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   12,590 m2

[image: image4.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.5



Temat nr : ROP-000-0010

Remont sali konferencyjnej 



1.  SALA KONFERENCYJNA

1.2. GŁADŹIE ORAZ MALOWANIE ŚCIAN



 Str: 2

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



12



NNRKB 007-1134-02-10 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 12,590 m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym



Numer specyfikacji :  SST 02.00

13



KNR 401-0710-02-10 IGM Warszawa 12,590 m2

Uzupełnienie tynków zwykłych wewn.,kategorii II, z zaprawy cem.-wap.,na ścianach płaskich i słupach



prostokątnych z cegieł, pustaków ceram.i gazobetonów, przy pow.otynkowania w jednym miejscu: ponad 1,0



do 2,0 m2, przy użyciu wapna such.



Numer specyfikacji :  SST 02.00

14



KNR 401-1202-09-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 72,620 m2

Zeskrobanie i zmycie starej farby klejowej w pomieszczeniach o powierzchni podłogi: ponad 5 m2



Numer specyfikacji :  SST 01.00



((5.5 + 8.3) * 2 * 2.7 - 0.9 * 2.1 * 2 - 1.3 * 2.0 * 3) - 12.59 + 0.6 * 1.3 * 3 + 0.6 * 1.7 * 6 + 0.4 * 2.7 * 4 + 0.52 * 2.7 * 2 + 0.231 *



2.7 * 2 + 0.36 * 2.7 * 2 + 0.647 * 2.7 * 2 = 72,62

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   72,620 m2



15



NNRKB 007-1134-02-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 85,210 m2

Gruntowanie podłoży pionowych preparatem gruntującym



Numer specyfikacji :  SST 02.00



12.59 + 72.62 = 85,21

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   85,210 m2



16



ZAŁ.1 - KNNR 002-0802-06-00 MRRiB 85,210 m2

  [ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 r. ]



Gładź gipsowa jednowarstwowa na ścianach wewnętrznych



Numer specyfikacji :  SST 02.00

17



KNR 401-1204-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 85,210 m2

  [ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzgl.BI do 9/96 ]



Malowanie dwukrotne farbami lateksowymi starych tynków wewnętrznych: na ścianach



Numer specyfikacji :  SST 03.00

1.3 SUFIT PODWIESZONY



18



NNRKB 005-2702-01-00 BEiDOEPB ORGBUD W-wa 44,950 m2

Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem



profili poprzecznych o długości: 60 cm



Numer specyfikacji :  SST 06.00



5.5 * 8.3 - 0.4 * 0.52 - 0.4 * 0.231 - 0.4 * 0.36 - 0.4 * 0.647 = 44,95

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   44,950 m2



1.4 ŚCIANA PRZESUWNA DZWIĘKOIZOLACYJNA



19



Kalk. wł.  14,300 m2

Montaż ścianki przesuwnej



Numer specyfikacji :  SST 04.00



2.6 * 5.5 = 14,300

Razem   =   14,300 m2



1.5 PODŁOŻA, POSADZKI, PODŁOGI



20



KNR 021-4007-03-20 IGM Warszawa 44,950 m2

Ułożenie płyt OSB o grubości: 25 mm na deskach



Numer specyfikacji :  SST 05.00

21



KNR 202-1113-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 44,950 m2

Posadzki z wykładziny rulonowej, tekstylnej, o podwyższonych parametrach



Numer specyfikacji :  SST 05.00

22



KNR 202-1113-08-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 28,990 m

Listwy przyścienne z wykładziny dywanowej



Numer specyfikacji :  SST 05.00

23



wycena własna  2,000 m

Listwy progowe



Numer specyfikacji :  SST 05.00



1.0 * 2 = 2,000

Razem   =   2,000 m

[image: image5.emf]

ORGBUD-SERWIS Poznań



PRZEDMIAR  ROBÓT



KOBRA wer. 9.5



Temat nr : ROP-000-0010

Remont sali konferencyjnej 



1.  SALA KONFERENCYJNA

1.6. PODOKIENNIKI ORAZ STOLARKA DRZWIOWA



 Str: 3

Lp. Podstawa kalkulacji / opis pozycji Ilość Jedn. miary



1.6 PODOKIENNIKI ORAZ STOLARKA DRZWIOWA



1.6.1 Podokienniki



24



KNR 202-1218-04-00 WACETOB Warszawa 4,200 m

  [ Wydanie - Warszawa 1997 r. ]



Podokienniki o szerokości 0,7 m



Numer specyfikacji :  OST 00.00



1.4 * 3 = 4,200

Razem   =   4,200 m



1.6.2 Stolarka drzwiowa



25



KNR 401-0917-05-00 IGM Warszawa 2,000 szt

  [ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 r. ]



Demontaż oraz ponowny montaż: klamek z szyldami Rx1,5



Numer specyfikacji :  SST 03.00

26



PKZ 015-0401-30-00 PP PKZ 9,830 m2

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]



Oczyszczenie starej stolarki z łuszczącej się farby olejnej, pod nowe malowanie.



Numer specyfikacji :  SST 03.00



0.9 * 2.1 * 1.3{współ. ościeżnica} * 2 * 2 = 9,83

Razem   (dokładność wyniku obliczeń do 2 miejsc po przecinku) =   9,830 m2



27



PKZ 015-0402-37-10 PP PKZ 9,830 m2

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]



Pomalowanie stolarki farbą olejną pierwszy raz



Numer specyfikacji :  SST 03.00

28



PKZ 015-0402-37-20 PP PKZ 9,830 m2

  [ Wyd.PPPKZ W-wa 1982 ]



Pomalowanie stolarki farbą olejną drugi raz



Numer specyfikacji :  SST 03.00

1.7 KLIMATYZATORY



29



KNNR 008-0421-01-00 MRRiB 2,000 szt

Wymiana jednostek klimatyzatorów (demontaż oraz montaz nowej jednostki klimatyzacyjnej dostarczonej przez



Inwestora)



Numer specyfikacji :  OST 00.00

1.8 PRACE POZOSTAŁE



30



KNR 401-1215-04-00 WACETOB Warszawa 6,630 m2

Mycie po robotach malarskich: okien



Numer specyfikacji :  OST 00.00



1.7 * 1.3 * 3 = 6,630

Razem   =   6,630 m2



1.9 NOWE ELEMENTY WYSTROJU



31



KNR 202-1036-02-00 WACETOB Warszawa 2,960 m2

Maskownica grzejnika



Numer specyfikacji :  OST 00.00

1.10 WYWÓZ I UTYLIZACJA GRUZU - dotyczy całości robót



32



wycena własna  2,000 kpl

Wywóz, wyniesienie z budynkui i utylizacja gruzu i odpadów - kontener 5 m3



Numer specyfikacji :  SST 01.00

- - -    Koniec  wydruku    - - - 


