
28.02.2018r.
Pętla indukcyjna z systemem nagłośnienia – salka spotkań UM Poznań

1. Wymagania:

a. System ma spełniać wymagania normy PN EN 60118-4

b. Kalibrację systemu należy przeprowadzić przy wykorzystaniu urządzenia pomiarowego posiadającego świadectwo wzorcowania

2. Wzmacniacz pętli indukcyjnej

a. Maksymalny prąd na wyjściu > 4,5A RMS

b. Maksymalne napięcie na wyjściu > 7,5V RMS

c. Min. 3 wejścia, z czego przynajmniej jedno XLR (mikrofon / linia) oraz RCA. 

d. Wejście 50-100V dla sygnałów z linii głośnikowych 100V

e. Pasmo przenoszenia > 75-6800Hz

3. Należy przewidzieć źródła sygnału: 

a. Mikrofon przewodowy doręczny

b. Zestaw - mikrofon bezprzewodowy krawatowy

c. Ekstraktor sygnału HDMI (jeśli projektor posiada HDMI)
4. System nagłośnienia audio  / przewidzieć SA130da

a. Wzmacniacz

i. Moc znamionowa > 2x 50 W 

ii. wejście liniowe, 

iii. wejście mikrofonowe, 

iv. wyjściem liniowe, 

v. Odbiornik bluetooth

vi. Naścienne gniazdo audio RCA i XLR

b. 2 zestawy głośnikowe

i. Pasmo przenoszenia 70-20000Hz

ii. Moc znamionowa >  50W

iii. Skuteczność >88dB/W/m

c. Szafka aparaturowa Rack 19” 6U

d. Oprzewodowanie i uruchomienie.

Kosztorys:

	LP.
	Nazwa
	ilość
	j.m.
	cena jednostkowa
	koszt netto

	1
	Wzmacniacz pętli indukcyjnej
	1
	szt
	—
	—

	2
	Wzmacniacz nagłośnienia
	1
	szt
	—
	—

	3
	Zestaw głośnikowy
	2
	szt
	—
	—

	4
	Mikrofon doręczny
	1
	szt
	—
	—

	5
	Mikrofon bezprzewodowy
	1
	szt
	—
	—

	6
	Szafa aparaturowa rack
	1
	szt
	—
	—

	7
	Gniazdo naścienne audio
	2
	szt
	
	

	8
	Listwa zasilająca
	1
	szt
	
	

	9
	Przewody sygnałowe - zestaw
	1
	kpl.
	
	

	10
	Ekstraktor HDMI
	1
	szt
	
	

	11
	Instalacja 
	1
	szt
	
	

	12
	Uruchomienie i kalibracja
	1
	szt
	
	

	 
	 
	 
	suma
	netto
	

	 
	 
	 
	 
	brutto
	


UWAGA II  Inwestor dostarczy urządzenia ujęte w poz. od 1 do 6,  natomiast pozostały zakres robót należy uwzględnić i wycenić 
w ofercie
PAGE  
[image: image1.jpg]


______________________________________________________________________________

	 Echo-System Maciej Kasperkowiak

ul. Szeroka 1/104, 88-100 Inowrocław

info@echo-system.pl, Tel. 605 218 284
	NIP: 5571609530 

REGON: 340510806
mBank: 05 1140 2004 0000 3502 5695 2252



